(załącznik Nr 3 – Specyfikacja Techniczna)

| Wymagane przez Zamawiającego |  |
| --- | --- |
| Rok produkcji | 2017 r. |
| Typ | Przyczepa niskopodwoziowa z najazdami |
| Kolorystyka malowania podwozia | pomarańczowy, czerwony, żółty |
| Dopuszczalna masa całkowita | Max. 19 000 [kg] |
| Ładowność | Min. 14 500 [kg] |
| Powierzchnia ładunkowa części poziomej | Min. 14,0 [m2] |
| Powierzchnia ładunkowa całkowita | Min. 17,0 [m2] |
| Długość części poziomej platformy | Min. 5 500 [mm] |
| Długość całkowita platformy | Min. 7 000 [mm] |
| Długość najazdów | Min. 1 900 [mm] |
| Szerokość podłogi | Min. 2 500 [mm] – Max. 2 600 [mm] |
| Długość całkowita przy złożonych najazdach | Max. 9 500 [mm] |
| Szerokość całkowita | Max. 2 600 [mm] |
| Wysokość całkowita przy złożonych najazdach | Max. 2 500 [mm] |
| Materiał podłogi części ładunkowej poziomej | Deski drzew iglastych min 45 [mm] |
| Wysokość platformy od podłoża | Max. 930 [mm] |
| Liczba osi | 2 |
| Nacisk na oś | Max. 8 000 [kg] |
| Nacisk na zaczep | Max. 3 000 [kg] |
| Instalacja hamulcowa | Hydrauliczna jednoprzewodowa |
| Zawieszenie | Tandem na 4 resorach parabolicznych z wahaczami wyrównawczymi |
| Hamulce | Bębnowe |
| Rozmiar ogumienia | 215/75 R 17,5 |
| Prędkość konstrukcyjna | Min. 40 [km/h] |
| Noga podporowa dyszla | Hydraulicznie składana |
| Zaczep dyszla | Obrotowy fi 50 |
| System podnoszenia i opuszczania najazdów | Hydrauliczny |
| Uchwyty ładunkowa | Min. 10 [szt] |
| Koło zapasowe | Min. 1 [szt] |
| Rama podwozia wykonana z prostokątnych profili zamkniętych ze stali konstrukcyjnej o wysokiej wytrzymałości |  |
| Najazdy z podłogą stalową i powierzchnią antypoślizgową wykonaną z gumy |  |
| Szerokie najazdy – odstęp pomiędzy najazdami max. 500 [mm] |  |
| Platforma ładunkowa w części pochylonej z powierzchnią antypoślizgową wykonaną z gumy |  |
| Nogi podporowe najazdów - stałe |  |
| Dyszel sztywny do łączenia z dolnym zaczepem ciągnika, amortyzowany |  |
| Instalacja oświetlenia 12 V, z hermetycznymi połączeniami oraz bocznym i przednim oświetleniem obrysowym |  |
| Tylne lampy oświetleniowe z kratkami zabezpieczającymi przed uszkodzeniem |  |
| Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach |  |
| Przewód przyłączeniowy, spiralny, instalacji oświetleniowej |  |
| System lakierniczy o wysokiej odporności antykorozyjnej |  |
| Trójkąt wyróżniający pojazdy wolno poruszające się |  |
| Gwarancja min. 24 miesiące |  |
| Termin realizacji zamówienia i dostawy przyczepy max 14 dni od dnia podpisania umowy. |  |