Załącznik nr 5 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

| Wymagania dla ciągnika rolniczego |  |
| --- | --- |
| Rok produkcji | 2018 r. |
| Moc silnik | Moc znamionowa silnika od 140 do 180 kM (koni mechanicznych), |
| Pojemność silnika | Od 6,0 do 7,5 L z Common Rail |
| Rodzaj silnika | Diesel, z AdBlue |
| Ilość cylindrów | 6 cylindrów |
| Ilość zaworów na cylinder | Min. 4 |
| Rodzaj doładowania silnika | Turbo z Intercoolerem |
| Norma spalin | TIER 4B |
| Wzmocnienie silnika | Szyny boczne wzmacniające |
| Zbiornik paliwa | Min. 190 L, z czujnikiem wody w paliwie, z dolną osłoną chroniącą przed uszkodzeniem |
| Kolorystyka malowania podwozia | Czarny |
| Kolorystyka malowania nadwozia | Komunalny pomarańczowy |
| Skrzynia biegów | Min. 16 biegów w przód Min. 16 biegów w tył Zmiana biegów pod obciążeniem Dodatkowy nadbieg do przodu zmniejszający zużycie paliwa, stosowany przy transporcie |
| Rewers skrzyni biegów | Elektrohydrauliczny (płynna zmiana kierunku jazdy bez użycia sprzęgła) |
| Napęd | 4x4 włączany elektrohydraulicznie, blokada tylnego mostu załączana eletrohydraulicznie, wspomaganie układu kierowniczego |
| WOM | 540/540E/100 obr/min |
| Pompa hydrauliczna | Wydajność pompy głównej min. 110 l/min Dodatkowa pompa wspomagająca niskiego ciśnienia o wydajności min 40 l/min |
| Pakiet rozruchowy dla niskich temperatur | Grzałka bloku silnika + grzałka przekładni |
| Zewnętrzne wyjścia hydrauliki | Min 3 pary (6 wyjść) + gniazdo wolnego spływu |
| Tylny podnośnik | Min. udźwig 5500 kg, 2 siłowniki wspomagające zewnętrzne, wyposażony w szybkosprzęgi oraz stabilizatory, sterowany elektrycznie |
| Instalacja hamulcowa | Instalacja hamulcowa kombinowana – instalacja hamulcowa pneumatyczna dwu obwodowa + instalacja hamulcowa hydrauliczna |
| Oświetlenie | Oświetlenie drogowe + oświetlenie robocze Ledowe min. 8 szt. lamp |
| Kabina | Amortyzowana, czterosłupkowa, klimatyzowana, Siedzenie operatora amortyzowane pneumatycznie, Dodatkowe miejsce siedzące dla pasażera w kabinie, Homologacja na dwie osoby, Okno dachowe |
| Przedni TUZ | Przedni TUZ zintegrowany z podwoziem ciągnika Min. udźwig 3000 kg |
| Przednia oś | Amortyzowana |
| Ogumienie | Przód min. 480/65 R28 Tył min. 600/65 R38 |
| Rodzaj ogumienia | Nowe ogumienie radialne |
| Wyposażenie dodatkowe | Komplet zaczepów tylnych, zaczep PITON, cięgno górne (śruba rzymska), wycieraczka szyby przedniej i tylnej, 2 pomarańczowe światła błyskowe, lusterka wsteczne teleskopowe, dynamiczne (ruchome) błotniki przednie, radio, apteczka, sterowanie tylnym TUZ i WOM na błotniku z poziomu gruntu, obciążnik zamontowany na przednim TUZie o masie min. 900 kg., trójkąt ostrzegawczy, gaśnica |
| Gwarancja | Min. 24 miesiące |
| Odległość autoryzowanego serwisu producenta do 100 km |  |
| Termin realizacji zamówienia i dostawy ciągnika max 30 dni od dnia podpisania umowy |  |

| Wymagania dla przyczepy budowlanej |  |
| --- | --- |
| Rok produkcji | 2018 r. |
| Typ | Przyczepa budowlana tandem |
| Kolorystyka malowania podwozia | Czarny |
| Kolorystyka malowania skrzyni ładunkowej | Komunalny pomarańczowy |
| Ładowność | Min. 12 000 [kg] |
| Pojemność ładunkowa | Min. 7,5 [m3] |
| Powierzchnia ładunkowa | Min. 10,5 [m2] |
| Wysokość ścian skrzyni | Min. 700 [mm] |
| Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz | Min. 4 500 [mm] |
| Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz | Min. 2 400 [mm] |
| Grubość blachy podłogi skrzyni ładunkowej | Min. 10 [mm] |
| Grubość blachy ścian skrzyni ładunkowej | Min. 8 [mm] |
| Rozstaw kół | Min. 1800 [mm] |
| Zawieszenie | Tandem na 4 resorach parabolicznych |
| Obciążenie oka dyszla | Min. 2000 [kg] |
| Rozmiar ogumienia | 500/60 R22,5 |
| Rodzaj ogumienia | Nowe ogumienie radialne |
| Prędkość konstrukcyjna | Min. 40 [km/h] |
| System wywrotu | Jednostronny do tyłu |
| Klapa tylna | Rozwierno – wahliwa (klapa otwierana hydraulicznie do dołu + klapa wahliwa) |
| Podpora dyszla | Hydrauliczna podpora dyszla z odcinającym zaworem kulowym |
| Rama podwozia spawana z prostokątnych profili zamkniętych ze stali konstrukcyjnej o wysokiej wytrzymałości |  |
| Osie sztywne wyposażone w hamulce bębnowe |  |
| Dyszel obrotowy z okiem o średnicy 50 mm do łączenia z dolnym zaczepem ciągnika |  |
| Dyszel wyprofilowany pod dolny zaczep ciągnika |  |
| Instalacja hamulcowa kombinowana (instalacja hamulcowa pneumatyczna dwu obwodowa z automatyczną regulacją siły hamowania + instalacja hamulcowa hydrauliczna) |  |
| Postojowy hamulec ręczny z korbą |  |
| Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach |  |
| Instalacja oświetlenia 12 V |  |
| Tylny zaczep manualny |  |
| Tylne gniazdo elektryczne – wyjście na drugą przyczepę |  |
| Tylne lampy oświetleniowe z kratkami zabezpieczającymi przed uszkodzeniem |  |
| Instalacja hydrauliczna wywrotu z automatycznym zaworem odcinającym |  |
| Siłownik teleskopowy do wywrotu |  |
| Trójkąt wyróżniający pojazdy wolno poruszające się |  |
| Odległość autoryzowanego serwisu producenta do 100 km |  |
| Gwarancja min. 24 miesiące |  |
| Termin realizacji zamówienia i dostawy przyczepy max 30 dni od dnia podpisania umowy. |  |