Załącznik nr 1a do SIWZ

Załącznik do oferty

- wymagania techniczno-jakościowe koparki kołowej

| Opis wymagań | Wymagania techniczno-jakościowe Zamawiającego | *Wymagania techniczno-jakościowe Wykonawcy |
| --- | --- | --- |
| Rok produkcji | Maszyna fabrycznie nowa, dopuszcza się dostawę maszyny wyprodukowanej w 2019 roku, Ilość godzin pracy maszyny - nie więcej niż 10 mtg. |  |
| Masa eksploatacyjna | Min. 14,5 Mg, max. 15,5 Mg |  |
| Moc silnik | Moc znamionowa silnika min. 100 kW |  |
| Rodzaj silnika | Diesel z AdBlue |  |
| Typ silnika | 4-suwowy, chłodzony wodą, z bezpośrednim wtryskiem typu common rail, posiadający zbiornik wyrównawczy chłodziwa umieszczony na komorze silnika zapobiegający przegrzaniu się silnika |  |
| Ilość cylindrów | 4 cylindry |  |
| Rodzaj doładowania silnika | Turbodoładowany z przepustnicą spalin |  |
| System oczyszczania spalin | Katalizator, filtr DPF, system SCR |  |
| Napęd | Na wszystkie koła |  |
| Maksymalna prędkość jazdy | Min. 35,0 km/h |  |
| Maksymalna siła ciągu | Min. 100 kN |  |
| Zbiornik paliwa | Min. 250 l |  |
| Zbiornik AdBlue | Min. 25 l |  |
| Kolorystyka malowania nadwozia | Komunalny pomarańczowy |  |
| Układ hydrauliczny | Dwie pompy hydrauliczne tłoczkowe o zmiennej wydajności min 230 l/min |  |
| Rodzaj wysięgnika | Wysięgnik 2 krotnie łamany |  |
| Długość ramienia łyżki | Min. 2,50 m |  |
| Tylny promień obrotu | Max. 2150 mm |  |
| Prędkość obrotu wieżyczki | Min. 11,5 obrotów/min |  |
| Szybkozłącze | Sterowane hydrauliczne |  |
| Siła zamykania ramienia ISO | Min. 65 kN |  |
| Siła kopania łyżką ISO | Min. 100 kN |  |
| Osprzęt do kopania | Łyżka do kopania o szer. 100 cm i poj. 0,8 m3, Łyżka skarpowa o szer. 200 cm, łamana hydraulicznie pod kątem, Uchwyt do opierania łyżki podczas transportu. |  |
| Pług | Pług hydrauliczny z obudową siłowników |  |
| Oświetlenie | Oświetlenie podstawowe + światła robocze z przodu, listwa świetlna pomarańczowa na kabinie maszyny, 2 światła ostrzegawcze „kogut” na tyle maszyny. |  |
| Kabina | Kabina spełniająca normy bezpieczeństwa ROPS, FOPS |  |
| Poziom hałasu w kabinie | Zgodnie z normą ISO 6396 nie więcej niż 71 dB |  |
| Wyposażenie kabiny | Filtry powietrza, klimatyzacja, podgrzewany fotel, konsola sterowania z menu w języku polskim, koło kierownicy z regulowanym kątem pochylenia, lusterko wewnętrzne i dwa zewnętrzne, radio. |  |
| Ogumienie | Opony bliźniacze 315/70 R22,5 |  |
| Rodzaj ogumienia | Nowe |  |
| System monitorowania pracy | Kamera tylna ze zminimalizowanym martwym obszarem oraz sygnalizacja dźwiękowa cofania, Min. dwie kamery boczne z dedykowanym wyświetlaczem. |  |
| Wyposażenie dodatkowe | Układ centralnego smarowania koparki, Pompa o dużej wydajności do samo tankowania paliwa z filtrem, System automatycznej pracy na biegu jałowym wraz ze sterowaniem automatycznym wyłączaniem, System GPS wraz z monitoringiem zużycia paliwa, Skrzynka narzędziowa umieszczona w podwoziu maszyny, Standardowy zestaw narzędzi w tym: klucz do kół, smarownica, Wlew zbiornika zabezpieczony nakrętką z zamkiem, Gaśnica, Instrukcja obsługi koparki i innych zamontowanych podzespołów sporządzona w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, Katalog części zamiennych koparki. |  |
| Gwarancja | Min. 12 miesięcy |  |

Uwaga ! :

*- Wypełnia Oferent w odniesieniu do wymagań Zamawiającego

*-Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku  innych wartości niż wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe.                          W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek  z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niekorzystne wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP )

…………

(Data)

…………………………………………………………………….

podpis/podpisy osób uprawnionych do podpisania oferty