Załącznik nr 1a do SIWZ

Załącznik do oferty

- wymagania techniczno-jakościowe koparko-ładowarki kołowej

| Opis wymagań | Wymagania techniczno-jakościowe Zamawiającego | *Wymagania techniczno-jakościowe Wykonawcy |
| --- | --- | --- |
| Rok produkcji | Maszyna fabrycznie nowa, dopuszcza się dostawę maszyny wyprodukowanej w 2020 roku, |  |
| Masa eksploatacyjna | Min. 8 000 kg, max. 10 000 kg |  |
| Długość transportowa | do 6,00 m |  |
| Moc silnik | Moc znamionowa silnika brutto od 100 do 110 KM |  |
| Rodzaj silnika | Diesel z AdBlue |  |
| Rodzaj doładowania silnika | Wysokoprężny, turbodoładowany |  |
| System oczyszczania spalin | Katalizator DOC, filtr DPF, spełniający normę spalin minimum Stage IIIB (Tier4 Final) |  |
| Skrzynia biegów | Typ: POWERSHIFT z funkcją blokady zmiennika momentu (przekładnia hydrokinetyczna), co najmniej 4 biegi w przód i co najmniej 4 biegi w tył zmieniane pod obciążeniem, elektryczny przełącznik zmiany kierunku jazdy w kolumnie przy kierownicy |  |
| Minimalna prędkość jazdy | 38 km/h |  |
| Napęd | Na dwie osie z możliwością napędu na jedną oś, wszystkie komponenty układu napędowego wyprodukowane przez jednego producenta (silnik, skrzynia biegów, mosty) |  |
| Koła | Wszystkie równe w rozmiarze nie mniejszym niż 28 cali, bieżnik opony tzw. Jodełka, błotniki kół przedenich i tylnych |  |
| Zawieszenie | Przednia oś wychylna, przednie i tylne koła skrętne, trzy tryby pracy zawieszenia – przednia oś skrętna, obie osie skrętne, jazda bokiem |  |
| Układ hamowania | Dwa niezależne układy hamowania, hamulec zasadniczy hydrauliczny, mokry, samoregulujący się |  |
| Układ hydrauliczny | System hydrauliczny umożliwiający dostosowanie wydajności układu hydraulicznego do bieżącego zapotrzebowania; Układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową o wydajności min. 165 litrów/min i ciśnieniu roboczym minimum 250 bar; |  |
| Stabilizator | Stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie ze wskaźnikiem (lampką) krańcowego położenia stabilizatorów |  |
| Kabina | Kabina spełniająca normy bezpieczeństwa ROPS, FOPS, poziom hałasu w kabinie 75 db |  |
| Zbiornik paliwa | Pojemność minimum 150 l |  |
| Wyposażenie kabiny | Klimatyzacja, ogrzewanie oraz wentylacja, lusterka wewnętrzne i zewnętrzne, tylne szyby boczne uchylne, wycieraczki na przedniej i tylnej szybie |  |
| Wyposażenie dodatkowe | Fabryczny system nawigacji satelitarnej GPS obejmujący kompletny pomiar zużycia paliwa, z darmowym abonamentem na 60 miesięcy, radio CD, immobiliser oraz pakiet podstawowy składający się z gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego oraz instrukcji obsługi operatora w języku polskimi katalogu części zamiennych, skrzynka narzędziowa. |  |
| Osprzęt ładowarkowy | Sterowanie ramieniem ładowarkowym za pomocą dwóch dźwigni mechanicznych; System zapewniający samopoziomowanie łyżki ładowarkowej oraz układ stabilizacji łyżki ładowarkowej; Układ powrotu łyżki ładowarkowej do pozycji ładowania; Łyżka ładowarkowa montowana, dzielona (otwierana), wielofunkcyjna – 6 w 1, czyli o możliwości: spychania, ładowania, kopania, chwytania, rozścielania i wyrównywania; Szybkozłącze ładowarkowe hydrauliczne sterowane z kabiny z zamontowanymi widłami, które będą stanowić nierozłączną całość maszyny; Pojemność łyżki ładowarki minimum 1,3 m3; Maksymalna wysokość załadunku minimum 3,1 m; Udźwig na pełną wysokość w łyżce ładowarkowej minimum 3500 kg; W łyżce ładowarkowej zamiast zębów musi być zamontowany lemiesz wymienny; |  |
| Osprzęt koparkowy podsiębierny | Sterowanie ramieniem koparkowym za pomocą dźwigni mechanicznych; Możliwość przesuwu bocznego wysięgnika koparkowego; Łyżka koparkowa montowana na szybkozłącze koparkowe mechaniczne o szerokości 600 mm ± 20 mm; Ramię koparkowe o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe); Wysokość załadunku przy złożonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego) minimum 3,5 m; Udźwig przy złożonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego) minimum 1500 kg; Możliwość przesuwu bocznego wysięgnika koparkowego na szerokość minimum 1,0m; Łyżka koparkowa o szerokości minimum 600 mm wraz ze sworzniami; Łyżka zamienna tzw. skarpowa o szerokości min. 2000 mm wraz ze sworzniami; Łyżka trapezowa o kącie 45 stopni wraz ze sworzniami; |  |
| Wymagania dodatkowe | Dostawa powinien być producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanej koparko-ładowarki, Dostawca musi zapewnić serwis gwarancyjny i pogwarancyjny koparko-ładowarki, Autoryzowany stacjonarny punkt serwisowy musi znajdować się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, Czas reakcji w przypadku awarii koparko-ładowarki musi wynosić maksymalnie 48 godzin od zgłoszenia, za zakończenie naprawy maksymalnie 14 dni od daty jej rozpoczęcia. |  |
| Gwarancja | Min. 12 miesięcy |  |

Uwaga ! :

*- Wypełnia Oferent w odniesieniu do wymagań Zamawiającego

*-Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku  innych wartości niż wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe.                          W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek  z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niekorzystne wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP )

…………

(Data)

…………………………………………………………………….

podpis/podpisy osób uprawnionych do podpisania oferty