Projekt modernizacji i remontu

budynku komunalnego

w Rogóżu 19

Projektant :

dr inż. Stefan Dominikowski

10-711 Olsztyn ul. Tęczowa 11

upr. bud. WAM/0044/POOK/10

Opracowali:

inż. Krystian Bendyk

Jan Dominikowski

Olsztyn

listopad 2015

Branża: ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA

Inwestor:  Gmina Lidzbark Warmiński ul. Krasickiego 1

ADRES BUDOWY: Rogóż 19 działka 248/8; Gmina Lidzbark Warmiński

TEMAT: Projekt modernizacji i remontu budynku komunalnego Rogóż 19

Projektant:  dr inż. Stefan Dominikowski 10-711 Olsztyn ul. Tęczowa 11

upr. bud. 37/81/Ol; WAM/0044/POOK/10

Zawartość:

| 1 |  | część opisowa |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Dokumenty formalne |  |
|  |  | Oświadczenie projektantów |  |
|  |  | Zalecenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków IZNR-5183.719.2015.sb |  |
|  |  | Uprawnienia projektanta |  |
|  |  | Aktualne Zaświadczenie W-M.OIIB |  |
| 1.2 |  | Opis techniczny |  |
| 2 |  | Część rysunkowa |  |
| 2.1 | Rys.P-0 | Mapa zasadnicza | 1:500 |
| 2.2 | Rys.P-1 | Rzut Piwnic | 1:100 |
| 2.3 | Rys.P-2 | Rzut Parteru | 1:100 |
| 2.4 | Rys.P-3 | Rzut Poddasza | 1:100 |
| 2.5 | Rys.P-4 | Rzut Dachu | 1:100 |
| 2.6 | Rys.P-5 | Przekrój | 1:100 |
| 2.7 | Rys.P-6 | Elewacja północna i południowa | 1:100 |
| 2.8 | Rys.P-7 | Elewacja wschodnia i zachodnia | 1:100 |
| 2.9 | Rys.P-8 | Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej | --- |

Przy opracowaniu niniejszego projektu  korzystano z programów:

- Revit Structure v.2014;  licencja 3251

- Autodesk Struktural Detailing v.2014 licencja 3250

1. 2 OPIS TECHNICZNY

1.2.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu i modernizacji budynku komunalnego we wsi Rogóż gmina Lidzbark Warmiński.

Adres remontowanego budynku Rogóż 19.

1.3 Podstawa opracowania

- Umowa o sporządzenie dokumentacji projektowej z dnia 9.09.2015r.

- Mapa zasadnicza sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500

- Inwentaryzacja budynku (załączona do niniejszego projektu)

2. PRZEWIDYWANE ROBOTY REMONTOWE

(objęte zakresem niniejszego opracowania)

2.1 Przemurowanie kominów ponad dachem

2.1.1Wokół kominów ponad dachem należy zamontować rusztowania. Rusztowania drewniane powinny odpowiadać warunkom norm PN-B-03163-(1,2,3)

2.1.2 Nad chodnikiem oraz nad wejściami, po obu stronach budynku, wykonać zabezpieczające daszki ochronne o nachyleniu 450 w kierunku budynku. Szerokość daszków powinna być nie mniejsza niż 2,4m. Daszki wyłożyć materiałem amortyzującym spadający gruz z rozbiórki kominów. Deski daszków o grubości . Gruz z rozbiórki kominów spuszczać rynnami zsypowymi do gruzu.

2.1.3 Kominy rozebrać do poziomu ~0,5m poniżej dolnej linii deskowania więźby dachowej. Przemurować kominy cegłą ceramiczną, pozostawiając istniejące drąże.

Użyć zaprawy cementowo-wapiennej  M7 według PN-90/B-14501

2.1.4 Kominy ponad dachem murować „na pełną fugę” oraz wyłożyć zaprawą cementowo-wapienną drąże od wewnątrz. Czynność ma na celu zapewnienie szczelności kominów.

2.1.5 Na kominach wykonać „czapki” z betony C16/20 o wysięgu poza lico komina ~7,0cm

2.1.6 Kominy otynkować trójwarstwowym tynkiem; założyć obróbki blacharskie („wydry”)

2.2 Przełożenie pokrycia dachowego z uzupełnieniem ubytków

(Szacuje się uzupełnienie ubytków dachówki ~10%)

2.2.1 Całe pokrycie dachowe (dachówka holenderka esówka) należy przełożyć. Dachówkę należy zdjąć spuszczając ją delikatnie drewnianym korytem.

Dachówkę zaleca się, przed ponownym ułożeniem, oczyścić i ułożyć w sztaple.

2.2.2. Ponowne ułożenie dachówki wykonać układając na łatach zaprawę c-w M3. Gąsiory osadzać na zaprawę c-w M3 z zakładem ~5 cm. Zwrócić uwagę na połączenia gąsiorów w kalenicach i narożach. Uszczelnić te miejsca odpowiednio dociętą blachą ocynkowaną.

2.3 Remont więźby dachowej i deskowania

(Zaleca się wymianę 100% łat i 100% kontrłat. Zaleca się wymianę ~40%deskowania)

2.3.1 Po usunięciu zużytych łat i kontrłat należy usunąć ~40% deskowania więźby dachowej.

2.3.2 Przed uzupełnieniem deskowania należy wzmocnić ~10% rozszczepionych elementów prętowych więźby dachowej. Wzmocnienie wykonać obustronnymi nakładkami z desek grubości 38mm szerokości dostosowanej do wysokości belek wzmacnianych, skręcanych śrubami M10 kl. 4.6 na podkładkach poszerzanych. Rozstaw śrub ~50cm.

Elementy wzmacniane należy starannie 3-krotnie nasączyć środkiem ogniochronnym

Fobos M4.

2.3.3 Poszycie dachu uzupełnić impregnowanymi deskami grubości 25mm, a następnie cały dach pokryć papą podkładową wstępnego krycia np. Gorplast Super PZS PYE PV200 S35 . Dachówka esówka holenderka zalicza się do najmniej szczelnych i pokrycie dachu 1xpapą wstępnego krycia Gorplast Super PZS PYE PV200 S35 uszczelni dodatkowo dach.

2.3.4 Wymienić wszystkie wiatrownice. Zastosować wiatrownice drewniane z desek grubości 32mm strugane.

2.3.4 Całą więźbę dachową wraz z deskowaniem należy zaimpregnować Fobosem M4.

2.4 Wymiana obróbek blacharskich wraz z wymianą rur spustowych i rynien

W całym budynku należy wymienić obróbki blacharskie. Obróbki wykonać z blachy ocynkowanej grubości 0,5mm. Rynhaki mocować co 50cm, rurhaki mocować co 1,5m

Po przemurowaniu kominów obrobić „wydry” blachą stalową ocynkowaną w kolorze dachówki.

Izolacja koszy papa zgrzewana do desek deskowania wyłożona ~0,5m na deskowanie. Papa zgrzewana zachodzi na papę wstępnego krycia i jest z nią połączona zgrzewem.

Pas nadrynnowy z blachy stalowej ocynkowanej. Uszczelnić połączenie pasa nadrynnowego z papą wstępnego krycia przygrzewając dodatkowo pasek papy podkładowej.

We wszystkich oknach montować zewnętrzne parapety (fartuchy) w kolorze brązowym.

2.5 Okno wyłazowe i ławy kominiarskie

2.5.1 W korytarzu oznaczonym 2/1, 2/9 i 2/14 nad klatkami schodowymi na rysunku I-3 inwentaryzacji zastosować okna wyłazowe FAKRO typ FWL U3 66x78, które dodatkowo doświetlą korytarz i będą spełniać funkcję wyłazu na dach. Poniżej okna wyłazowego zastosować ławy kominiarskie. Zastosować trzy ławy np Wienerberger o długościach L=300cm oraz jedną L=200cm. Długości ław sprawdzić na budowie. Zastosować ławy w kolorze dachówki. Mocowanie ław kominiarskich systemowe (Wienerberger).

2.6 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków należy wymienić zużytą technicznie stolarkę na drewnianą. Wygląd stolarki należy dostosować do charakteru budynku. Zaleca się zastosowanie stolarki okiennej z podziałem szprosami jak w niniejszym opracowaniu. Stolarka drewniana, zespolona kolor brązowy z szybą podwójną.

Wymagany współczynnik przenikalności cieplnej zestawu szyb

Drzwi wewnętrzne drewniane, kolor brązowy.

Wykaz stolarki okiennej i drzwiowej według, zawartego w niniejszym opracowaniu, zestawienia Inwestora.

2.7 Obłożenie wszystkich schodów masą lastryko

Wszystkie zewnętrzne schody należy obłożyć masą lastryko płukane.

Wszystkie schody wewnętrzne obłożyć masą lastryko szlifowane.

W obu przypadkach grubość warstwy lastryko ~3,0cm. Masę lastryko wykonać z grysu Biała Marianna i niewielkiej ilości grysu bazaltowego.

Niedopuszczalna jest domieszka piasku do masy lastryko.

2.8 Tynki zewnętrzne i malowanie elewacji

Odparzone tynki zewnętrzne odbić (około 20m2) uzupełnić i elewacje pomalować w kolorze określonym przez Inwestora. Elementy szachulca (muru pruskiego) zabezpieczyć środkiem przeciw owadom (najlepiej Hylotox) z zachowaniem należnej ostrożności w stosowaniu; zgodnie z instrukcją postępowania w przypadku zatrucia. Gzyms poziomy, oddzielający kondygnacje, pomalować w kolorze ciemnym brązowym farbą akrylową.

Kolor cokołu wokół budynku również brązowy.

2.8 Opaska wokół budynku

Zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wokół budynku ułożyć opaskę z luźno nasypanych otoczaków. Podkład pod opaskę pasek drobny grubości 20 cm zagęszczony do wskaźnika zagęszczenia IS =~0,95. Grubość warstwy otoczaków ~10 cm.

Opaskę wzmocnić obrzeżami trawnikowymi betonowymi wysokości 20cm i grubości 6 cm.

Opaska wokół budynku szerokości 1.0 m. Głębokość koryta wokół budynku 30cm.

Po odkopaniu koryta wokół budynku należy ścianę piwniczną nad gruntem, po oczyszczeniu, tynkować tynkiem cementowym, a następnie izolować Eurolan-3K 1:10 + Superflex-10 firmy Weber-Deitermann.

2.9 Instalacja odgromowa

Przed ułożeniem pokrycia dachowego wykonać, przez specjalistyczną firmę, instalację odgromową. Starą, zniszczoną instalację odgromową zdemontować.

Należy dopilnować wykonania pomiarów i sporządzenia protokołów skuteczności zerowania instalacji.

2.10 Wytyczne do opracowania planu BIOZ.

Plan BIOZ należy opracować na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r ( Dz.U. Nr 151 poz. 1256 pkt. 3).

- Szkolenie załogi w trakcie prowadzenia prac związanych z realizacją zadania objętego projektem powinno obejmować:

- Przygotowanie załogi poprzez realizację wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia wstępnego, podstawowego i okresowego.

- Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy i zapoznanie z jej wynikami pracowników.

- Zapoznanie z zasadami przemieszczania materiałów niezbędnych do realizacji zadania oraz z zasadami ograniczenia dostępu osób postronnych (dzieci przedszkolne) do terenu prowadzenia prac.

- Zapoznanie załogi z treścią Planu BIOZ

- każdy pracownik winien posiadać świadectwo lekarskie upoważniające do pracy przy robotach na wysokościach,

- przy pracach na dachu (wymiana łat i kontrłat oraz przełożenie z uzupełnieniem dachówki i gąsiorów) należy używać wyłącznie sprzętu bezpiecznego i posiadającego ważne atesty i zezwolenia.

- podczas prowadzenia robót  dekarsko-blacharskich oraz remontu więźby dachowej roboty będą prowadzone z rusztowań

- w czasie wykonywania prac przy użyciu dźwigu lub podnośnika – teren wokół robót należy odpowiednio zabezpieczyć,

- w czasie wykonywania robót w drodze o stałym ruchu należy opracować

„ Tymczasowy projekt organizacji ruchu” mający zapewnić bezpieczną pracę.

- Miejsca wykonywania  wykopu (koryta) pod opaskę wokół budynku zabezpieczyć ogrodzeniem tymczasowym na czas budowy.

Projektant:

dr inż. Stefan Dominikowski

ul. Tęczowa 11; 10-711 Olsztyn

nr upr. 37/81/Ol WAM/0044/POOK/10

Opracowali:

inż. Krystian Bendyk

Jan Dominikowski