Załącznik Nr 3 – Specyfikacja techniczna

Specyfikacja  techniczna  ulicznej lampy hybrydowej:

| Lp. | Parametr techniczny | Wartość Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wysokość masztu | do 8 m |
| 2. | Materiał słupa | ocynkowana stal |
| 3. | Czas pracy lampy | do 10-14h/dzień |
| 4. | Autonomia | do 4 dni |
| 5. | Oprawa | z aluminium i hartowanego szkła |
| 6. | Źródło światła | w technologii LED – odpowiednik tradycyjnej lampy sodowej 120W-150W z funkcją oszczędzania energii |
| 7. | Barwa światła | czysto biała/ciepła |
| 8. | Akumulator | min. 2x150Ah |
| 9. | Typ akumulatora | żelowy lub AGM |
| 10. | Turbina wiatrowa | min. 300W zabezpieczona mechanicznie i elektrycznie przed zbyt silnymi podmuchami wiatru |
| 11. | Włącznik zmierzchowo-programowalny | tak |
| 12. | Mikroprocesorowy regulator pracy lampy | tak |
| 13. | Warunki pracy : temperatura wilgotność | -25stopni C / +45 stopni C 10% / 95% |
| 14. | Moc modułu fotowoltaicznego | min. 2x190 W |
| 15. | Okres autonomii systemu | min. 3 dni |
| 16. | Fundament prefabrykowany | Dopasowany do parametrów lampy |
| 17. | Czas ładowania akumulatorów : lato zima | 4h 10h |
| 18. | Napięcie zasilania | 12/24V |
| 19. | Trwałość źródeł światła | min. 30 000h |
| 20. | Skrzynka baterii | materiał PCV, położona pod ziemią typ wodoodporny, rozpraszający ciepło, antywłamaniowa |
| 21. | Stopień ochrony | IP 68 |
| 22. | Gwarancja | min. 36 m-cy |